1) Informace o produktu

| Kód | Název | Informace |
| --- | --- | --- |
| ART.77 | Antimagnetický vodoměr DIAMOND – studená voda | - Určený pro měření objemu studené pitné vody v bytech - Instalace horizontálně nebo vertikálně (H/V) - Měřicí ústrojí je chráněno plombou proti neoprávněné manipulaci |

2) Dostupné varianty

| Kód produktu | EAN | Karton | Balení |
| --- | --- | --- | --- |
| ART.77-1/2-1.6.ANTYM. | 5907547686061 | 30 | 1 |
| ART.77-1/2-2.5.ANTYM. | 5907547686078 | 30 | 1 |
| ART.77-3/4-2.5.ANTYM. | 5907547686085 | 30 | 1 |
| ART.77-3/4-4.ANTYM. | 5907547686092 | 30 | 1 |

3) Technické parametry

| Kód | Třída přesnosti | Nominální rozměr | Q3 | Připojení | Délka L | Výška H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ART.77-1/2-1.6.ANTYM. | 2 | DN15 | 1,6 m³/h | G 3/4 B | 110 mm | 78 mm |
| ART.77-1/2-2.5.ANTYM. | 2 | DN15 | 2,5 m³/h | G 3/4 B | 110 mm | 78 mm |
| ART.77-3/4-2.5.ANTYM. | 2 | DN20 | 2,5 m³/h | G 1 B | 130 mm | 78 mm |
| ART.77-3/4-4.ANTYM. | 2 | DN20 | 4,0 m³/h | G 1 B | 130 mm | 78 mm |

4) Vlastnosti

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Teplotní třída | T30 |
| Odolnost proti poruchám průtoku | U0, D0 |
| Poměr Q2/Q1 | 1,6 |
| Poměr Q4/Q3 | 1,25 |
| Třída tlakové ztráty | ΔP63 |
| Tlaková třída | MAP 16 |
| Značení | CE |

5) Materiály

| Prvek | Materiál |
| --- | --- |
| Přítlačná destička | GFN2 |
| O-kroužek | NBR |
| Podložka | PPS |
| Oběžné kolo | PP, feritový magnet, PA66, nerezová ocel |
| Tělo | Mosaz |
| Čep | POM, nerezová ocel |
| Regulační destička | PPO |
| Filtr | HDPE |

6) Normy, atesty, záruka

| Typ | Hodnota |
| --- | --- |
| Normy | EN ISO 4064:2017; MID 2014/32/EU |
| Certifikát | TCM 142/11-4854 |
| Atest | B.BK.60110.0743.2023 |
| Prohlášení | DZ EU Nr 54/D |
| Typ produktu | SJ-SDC |
| Záruka | 3 roky |