Instrukce k montáži flexi závěsné tyče.

1.Označte na stěnu místo pro uchycení držáku tyče.

2.Vrtákem 7mm vyvrtat otvor pro hmoždinku a namontovat úchytku pomocí 4 hmoždinek se šrouby 4mm x 48mm.

3.Spojit profil držáku s plastovou úchytkou šroubem 3,5mm x 23mm.

4.Ohnout profil držáku na požadovanou trasu a přebytečnou délku profilu uříznout pilkou na železo a pilníkem obrousit hrany a přišroubovat konec držáku k úchytce na stěně.

5.Do pravého úhlu od stropu namontovat a přišroubovat vzpěry držáku.U délky tyče vice jak 2m je potřeba  dvou vzpěr.Nadbytečnou délku opět uřízneme a obrousíme.

6.V držáku vyvrtat otvor 6mm pro uchycení vzpěry a šroubem 4mm x 28mm příšroubovat.

7.Vzpěru držáku přišroubovat k profilu držáku šroubem 3,5mm x 22mm a vsunout profil do  opěry a dotáhnout šrouby.Do profilu  držáku nasunout háčky pro závěs.

8.Umístit vzpěru držáku ke stropu a zajistit šrouby 3,5mm x 19mm.