Návod k obsluze

Ano. Na základě návodu k termostatu / regulátoru čerpadla ST-02 jsem připravil překlad do češtiny: [diamond.pl]

Regulátor oběhového čerpadla ST-02

Regulátor ST-02 je určen k ovládání oběhového čerpadla ústředního topení. Jeho úkolem je zapnout čerpadlo po překročení nastavené teploty a vypnout jej, pokud kotel po vyhasnutí vychladne. Tím se zabraňuje zbytečnému provozu čerpadla, šetří elektrická energie a prodlužuje životnost zařízení. [diamond.pl]

Regulátor je vybaven funkcí Antistop, která každých 15 dní automaticky spustí čerpadlo přibližně na 15 sekund, aby nedošlo k jeho zablokování mimo topnou sezónu. [diamond.pl]

Součástí je také ochrana proti zamrznutí. Pokud teplota na čidle klesne pod 5 °C, čerpadlo se trvale zapne. [diamond.pl]

Ovládání

Pro změnu požadované teploty stiskněte tlačítko nastavení. Na displeji se zobrazí blikající symbol. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte požadovanou teplotu. Po několika sekundách se regulátor automaticky vrátí do pracovního režimu a zobrazí aktuální teplotu kotle. [diamond.pl]

Ruční režim

Současným stisknutím obou ovládacích tlačítek lze čerpadlo zapnout nebo vypnout. Tato funkce umožňuje ověřit správnou funkci připojeného čerpadla. [diamond.pl]

Hystereze

Regulátor má pevně nastavenou hysterezi 2 °C. Pokud je například nastavena teplota 50 °C, čerpadlo se zapne po jejím překročení a vypne se při poklesu teploty na 48 °C. [diamond.pl]

Alarm

Zařízení je vybaveno akustickým alarmem, který upozorní na příliš vysokou teplotu kotle 90 °C. [diamond.pl]

Technické parametry

- Napájení: 230 V / 50 Hz ±10 %

- Příkon: 2 W

- Rozsah okolní teploty: -10 až +50 °C

- Max. zatížení výstupu čerpadla: 100 W

- Rozsah měření teploty: 0 až 99 °C

- Rozsah nastavení teploty: 5 až 80 °C

- Odolnost čidla: -10 až +120 °C

- Délka kabelu čidla: 1,2 m

- Polymerová pojistka [diamond.pl]

Bezpečnostní upozornění

Před instalací nebo připojením zařízení vždy odpojte napájení. Montáž musí provádět osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Při bouřce se doporučuje regulátor odpojit od elektrické sítě, protože elektroniku mohou poškodit atmosférické přepětí a bleskové výboje.