Regulátor oběhového čerpadla ST-01

Popis zařízení

Regulátor ST-01 je určen k řízení oběhového čerpadla ústředního topení. Jeho úkolem je automaticky zapnout čerpadlo při překročení nastavené teploty a vypnout jej, pokud kotel po vyhasnutí vychladne. Tím se zabrání zbytečnému provozu čerpadla a současně se snižuje spotřeba elektrické energie. Úspora může podle způsobu využití kotle dosahovat až 60 %. [IO-ST-01 | PDF]

Používání regulátoru rovněž prodlužuje životnost čerpadla, zvyšuje jeho spolehlivost a snižuje provozní náklady. [IO-ST-01 | PDF]

Princip činnosti

- Teplota sepnutí čerpadla se nastavuje otočným potenciometrem v rozsahu 10 až 90 °C. [IO-ST-01 | PDF]

- Čerpadlo se vypne, pokud skutečná teplota klesne o 5 °C pod nastavenou hodnotu. [IO-ST-01 | PDF]

- Zapnutí i vypnutí čerpadla probíhá s prodlevou přibližně 30 sekund, aby nedocházelo k častému spínání při rychlých změnách teploty. [IO-ST-01 | PDF]

Ovládací prvky

- Potenciometr pro nastavení teploty.

- Teplotní čidlo.

- Přepínač ručního režimu čerpadla.

- Hlavní vypínač regulátoru.

- Napájecí kabel.

- Napájecí kabel čerpadla.

- Zelená LED indikující provoz čerpadla.

- Červená LED indikující napájení regulátoru. [IO-ST-01 | PDF]

Ruční ovládání

Regulátor je vybaven dvěma spínači:

- První slouží k zapnutí regulátoru a jeho aktivace je signalizována červenou kontrolkou.

- Druhý slouží k ručnímu zapnutí čerpadla a jeho aktivace je signalizována zelenou kontrolkou. V automatickém režimu musí být tento přepínač nastaven do polohy „0“. Zelená kontrolka zároveň signalizuje provoz čerpadla při automatickém řízení. [IO-ST-01 | PDF]

Ochrana zařízení

Regulátor je vybaven opakovaně použitelnou polymerovou pojistkou umístěnou uvnitř krytu na elektronické desce. [IO-ST-01 | PDF]

Připojení napájecího kabelu čerpadla

- Svorka ⏚ (PE): žlutozelený vodič.

- Svorka N: modrý vodič.

- Svorka L: hnědý vodič. [IO-ST-01 | PDF]

Technické parametry

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Rozsah nastavení teploty | 10 až 90 °C |
| Hystereze | 5 °C |
| Napájení | 230 V / 50 Hz ±10 % |
| Příkon | < 2 W |
| Provozní teplota | -10 až +50 °C |
| Průřez připojovacích vodičů | 3 × 0,75 mm² |
| Délka kabelu čidla | 1,2 m |
| Maximální zatížení výstupu | 180 W |
| Rozměry (š × v × d) | 72 × 50 × 132 mm |
| Stupeň krytí | IP20 | [IO-ST-01 ¦ PDF] |

Bezpečnostní upozornění

Pozor! Zařízení je pod napětím. Před připojením vodičů, instalací nebo jakýmkoli zásahem do zařízení se vždy ujistěte, že regulátor není připojen k elektrické síti. Montáž musí provádět osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. [IO-ST-01 | PDF]

Upozornění: Atmosférické výboje mohou poškodit elektronická zařízení. Během bouřky se doporučuje regulátor odpojit od elektrické sítě.